ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1

Тема: Технологія програмування портів вводу-виводу загального призначення (GPIO) в STM32

## Мета роботи: Ознайомитися з принципами програмування GPIO мікроконтролера STM32F411, реалізувати керування світлодіодом за допомогою нескінченного циклу опитування з використанням бібліотеки HAL.

Обладнання та ПЗ

- Відладочна плата STM32F411 Discovery

- Середовище розробки Keil uVision

- Генератор коду STM32CubeMX

Теоретичні відомості

GPIO (General Purpose Input/Output) — це універсальні порти вводу-виводу, які дозволяють мікроконтролеру взаємодіяти із зовнішніми пристроями.

Кожен пін може працювати в різних режимах:

- вхід (Input)

- вихід (Output)

- альтернативна функція (Alternate Function)

У даній роботі використовується вихідний режим для керування світлодіодом.

Світлодіоди на платі STM32F411 Discovery підключені до порту D:

- PD12 — зелений світлодіод

Для керування портами у роботі використовується бібліотека HAL, яка надає зручний інтерфейс доступу до периферії.

Нескінченний цикл while(1) використовується для постійного виконання програми, що є основою простої операційної системи типу polling.

Хід роботи

Було створено проєкт у STM32CubeMX з налаштуванням порту GPIOD як вихідного. Після генерації коду у середовищі Keil реалізовано програму для миготіння світлодіода.

Світлодіод перемикається кожні 500 мс, що забезпечує частоту 1 Гц і тривалість імпульсу 50%.

Код:

while (1)

{

HAL_GPIO_TogglePin(GPIOD, GPIO_PIN_12);

HAL_Delay(500);

}

Результати роботи

У результаті виконання програми світлодіод PD12 на платі STM32F411 Discovery мигає з частотою 1 Гц (період 1 секунда), причому тривалість увімкненого та вимкненого станів становить по 0,5 секунди.

Висновки

У ході виконання лабораторної роботи було вивчено принципи роботи портів вводу-виводу GPIO мікроконтролера STM32. Освоєно використання бібліотеки HAL для керування станом пінів.

Було реалізовано програму миготіння світлодіода з частотою 1 Гц за допомогою нескінченного циклу та функцій затримки. Отримано практичні навички роботи з середовищем Keil та STM32CubeMX.